实验报告

姓名：  吴溪语     专业：   电子科学与技术         学号：

课程名称：     数字系统              任课老师：     李宇波

实验名称：        ALU 功能仿真          实验日期：  2024.3.20

# 1  实验目的和要求

## 1.1  实验目的

（1）学习使用 vivado 仿真以模拟实验 3 设计的 ALU。

## 1.2  实验要求

1)编写 3-1mux 测试文件来测试mux3to1 模块，检查输出是否正确。

2)编写减法器测试文件来测试减法器模块，检查输出是否正确。

3)编写 ALU 测试文件对 ALU 模块进行仿真，检查所有功能的输出是否正确工作是正常。

# 2  实验内容

### 一、mux3to1 仿真测试

（1）打开前期已经建立的mux3to1 模块文件。模块代码如下：

module mux3to1( input [3:0] a,

input [3:0] b,

input [3:0] c,

input s0,

input s1,

output [3:0] y );

assign   y = s0 ? (s1 ? c : b) : a; endmodule

（2）在 Add Source 添加仿真文件，创建文件后编写仿真文件代码，并在 Simulation Settings 中进行仿真设置。mux3to1 的仿真文件代码如下:

`timescale 1ns / 100ps

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module mux3to1_tb(    );

reg [3:0] a;

reg [3:0] b;

reg [3:0] c;

reg s0;

reg s1;

wire [3:0] y;

mux3to1 mux(.a(a),.b(b),.c(c),.s0(s0),.s1(s1),.y(y));

initial begin a=4'b0000;

b=4'b0000;

c=4'b0000;

s0=0;

s1=0;

#50;

#50

a = 4'b0010;

b = 4'b1101;

c = 4'b1001;

s0 = 0;

s1 = 1;

#50

a = 4'b1100;

b = 4'b1111;

c = 4'b1011;

s0 = 1;

s1   =0;

end

end module

（3）进行功能仿真，点击 Run Simulation 的 Run Behavioral Simulation。观察仿真波形图。结果如下：

初始 0 状态：

第一组测试样例：结果与预期相同，功能正常

第二组测试样例：结果与预期相同，功能正常

### 二、减法器功能仿真测试

（1）打开前期已经建立的减法器模块文件。模块代码如下：

module SUB( input a,

input b,

input cin,

output y,

output cout );

assign {cout, y} = a- b -cin;

endmodule                 //减法器

module sub(

input [3:0] a,

input [3:0] b,

output [3:0] y );

wire [3:0]   c;

SUB x0(

.a(a[0]),

.b(b[0]),

.cin( 1'b0),

.y(y[0]),

.cout(c[0]) );

SUB x1(

.a(a[ 1]),

.b(b[1]),

.cin(c[0]),

.y(y[ 1]),

.cout(c[ 1]) );

SUB x2(

.a(a[2]),

.b(b[2]),

.cin(c[ 1]),

.y(y[2]),

.cout(c[2]) );

SUB x3(

.a(a[3]),

.b(b[3]),

.cin(c[2]),

.y(y[3]),

.cout(c[3]) );

endmodule     //四个全减器

（2）在 Add Source 添加仿真文件，创建文件后编写仿真文件代码，并在 Simulation Settings 中进行仿真设置。减法器的仿真文件代码如下 :

`timescale 1ns / 100ps

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module subtb( );

reg [3:0] a;

reg [3:0] b;

wire [3:0] y;

sub sub_tb(.a(a),.b(b),.y(y));

initial begin a=4'b0000;

b=4'b0000;

#100;

#100

a = 4'b1110;

b = 4'b0001;

#100

a = 4'b1100;

b = 4'b0011;

end endmodule

（3）进行功能仿真，点击 Run Simulation 的 Run Behavioral Simulation。观察仿真波形图。结果如下：

所有测试样例：结果与预期相同，功能正常

### 三、ALU 功能仿真测试

（1）打开前期已经建立的 ALU 文件。模块代码如下：

module ADD(

input a, b,cin,

output sum, cout );

assign {cout, sum} = a +b+ cin; endmodule         //加法器

module adder(    input [3:0] a,

input [3:0] b,

output [3:0] y );

wire [3:0] c;

ADD f0(

.a(a[0]),

.b(b[0]),

.cin( 1'b0),

.sum(y[0]),

.cout(c[0]) );

ADD f1(

.a(a[ 1]),

.b(b[1]),

.cin(c[0]),

.sum(y[ 1]),

.cout(c[ 1]) );

ADD f2(

.a(a[2]),

.b(b[2]),

.cin(c[ 1]),

.sum(y[2]),

.cout(c[2]) );

ADD f3(

.a(a[3]),

.b(b[3]),

.cin(c[2]),

.sum(y[3]),

.cout()

);

endmodule //  四个全加器

module SUB( input a,

input b,

input cin,

output y,

output cout );

assign {cout, y} = a- b -cin;   endmodule                //减法器

module sub(

input [3:0] a,

input [3:0] b,

output [3:0] y );

wire [3:0]   c;

SUB x0( .a(a[0]),

.b(b[0]),

.cin( 1'b0),

.y(y[0]),

.cout(c[0]) );

SUB x1( .a(a[ 1]),

.b(b[1]),

.cin(c[0]),

.y(y[ 1]),

.cout(c[ 1]) );

SUB x2( .a(a[2]),

.b(b[2]),

.cin(c[ 1]),

.y(y[2]),

.cout(c[2]) );

SUB x3(

.a(a[3]),

.b(b[3]),

.cin(c[2]),

.y(y[3]),

.cout(c[3]) );

endmodule     //四个全减器

module mul(

input [3:0] a, [3:0] b,

output [7:0]y );

assign y=a*b;

endmodule     //乘法器

module mux2to1( input [3:0] a,

input [3:0] b,

input s,

output [3:0] y );

assign y = s? b : a;                        //2 选 1 选择器

endmodule

module mux3to1( input [3:0] a,

input [3:0] b,

input [3:0] c,

input s0,

input s1,

output [3:0] y );

assign   y = s0 ? (s1 ? c : b) : a;        //3 选 1 选择器endmodule

module top(A,B,F,R);

//输入输出端口定义

input [3:0] A;

input [3:0] B;

input [2:0] F;

output [3:0] R;     //2 个二选一选择器

wire    [3:0] mux1out;

wire [3:0] mux2out;//定义中间变量

mux2to1 mux1(.a(B),.b(1),.s(F[0]),.y(mux1out));

mux2to1 mux2(.a(B),.b(1),.s(F[0]),.y(mux2out));

wire [3:0] add_result;

adder add_inst(.a(A),.b(mux1out),.y(add_result)); //加法器

wire [3:0] sub_result;

（2）在 Add Source 添加仿真文件，创建文件后编写仿真文件代码，并在 Simulation Settings 中进行仿真设置。ALU 的仿真文件代码如下:

`timescale 1ns / 100ps

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module alutb();

//输入输出端口定义

reg [3:0] A;

reg [3:0] B;

reg [2:0] F;

wire [3:0] R;     //2 个二选一选择器

top alu_tb(.A(A),.B(B),.F(F),.R(R));

initial begin

// Initialize Inputs;

A = 4'b0000;

B = 4'b0000;

F = 3'b000;

#100;

//加法器测试

#100

F = 3'b100;

A = 4'b1001;

B = 4'b0001;

#100

A = 4'b0011;

B = 4'b0100;

//减法器测试

F = 3'b010;

A = 4'b1101;

B = 4'b0011;

#100

A = 4'b0011;

B = 4'b0001; //乘法器测试

#100

F = 3'b110;

A = 4'b0101;

B = 4'b0010;

#100

A = 4'b0011;

B = 4'b0101; end

endmodule

（3）进行功能仿真，点击 Run Simulation 的 Run Behavioral Simulation。观察仿真波形图。结果如下：

注：F 的值为 100 时，实现加法器功能F 的值为 110 时，实现减法器功能

F 的值为010 时，实现乘法器功能

选择器功能已在第一个实验中测试过，且输出值可以体现选择器的正确选择。

从波形图中可以看出，所有的测试样例结果均与预期相同，故经过仿真验证可知 ALU 功能正常。

# 4  实验总结

（1）vivado 仿真可以对所设计电路进行功能和时序验证，具有重要意义。

（2）仿真的流程可以概括为：前期建立工程——添加仿真文件——编写仿真文件代码——进行仿真设置——功能仿真。

（3）仿真过程中需要注意：

需要对输入值进行赋值，否则可能导致仿真值为不定态 X 或高阻态 Z。

仿 真 文 件 编 写 过 程 中需 要 注 意 timescale 的 精 度 设置 和 Simulation Settings 中 的simulate.runtime 设置等。