实验报告

姓名：   吴溪语     专业：   电子科学与技术       学号：

课程名称：     数字系统              任课老师：    李宇波

实验名称：     Lab5 数码管滚动显示字符串

实验日期： 2024.04.22

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

（1）学习如何使用FSM实现字符串的循环显示。

1.2 实验要求

（说明本次实验的要求与任务）

Lab5:

- 合成一个FSM电路（画出完整的FSM电路）来显示字符串。在一个七段LED中以每个数字0.5Hz的速率循环。将字符串中的空格显示为空白。假设主时钟频率是100MH。为你的设计编写Verilog代码。

- 在板上实现上述电路。

- 以0.5Hz的频率在板上循环显示上述字符串。

3 实验过程

1.总电路编码：

`timescale 1ns / 1ns

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2024/04/23 14:29:15

// Design Name:

// Module Name: shu

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module  segment

(

input   wire            clk     ,

input   wire            rst   ,

output  reg     [3:0]   sel1,sel2  ,   //数码管位选信号

output  reg     [7:0]   seg1,seg2 ,    //数码管段选信号

output reg a

);

parameter   TIME_2MS =  200000;  //计数器最大值

parameter TIME_2S=200000000;

parameter   SEG_0 = 8'b11111100,

SEG_1 = 8'b01100000,

SEG_2 = 8'b11011010,

SEG_3 = 8'b11110010,

SEG_4 = 8'b01100110,

SEG_5 = 8'b10110110;

reg  [40:0]count_2ms,count_2s;

reg  [20:0]flag,flag1;

reg [63:0] seg;

always@(posedge clk or  posedge rst)

if(rst == 1 ) begin

count_2ms    <=  0;

flag<= 0;

end

else if(count_2ms == TIME_2MS)begin

if(flag<4) begin

count_2ms    <=  0;

flag <=flag+1;

end

else  begin

flag<= 0;

end

end

else begin

count_2ms  <=  count_2ms + 1;

end

//循环移位

always@(posedge clk or  posedge rst)

if(rst == 1 ) begin

seg<={ SEG_5, SEG_1, SEG_3, SEG_0, SEG_4, SEG_2, SEG_0, SEG_2};

count_2s    <=  0;

flag1<= 0;

a<=0;

end

else if(count_2s == TIME_2S)begin

seg<={seg[55:0],seg[63:56]};

a<=~a;

count_2s    <=  0;

end

else begin

count_2s  <=  count_2s + 1;

end

//显示数字

always@(posedge clk )

if(flag==1)begin

sel1  <= 4'b1000;

sel2  <= 4'b1000;

seg1  <=  seg[7:0];

seg2  <=  seg[39:32];

end

else if(flag==2)begin

sel1  <= 4'b0100;

sel2  <= 4'b0100;

seg1  <=  seg[15:8];

seg2  <=  seg[47:40];

end

else if(flag==3)begin

sel1  <= 4'b0010;

sel2  <= 4'b0010;

seg1  <=  seg[23:16];

seg2  <=  seg[55:48];

end

else if(flag==4)begin

sel1  <= 4'b0001;

sel2  <= 4'b0001;

seg1  <=  seg[31:24];

seg2  <=  seg[63:56];

end

endmodule

2.仿真代码和仿真图

module segsim();

reg clk;

reg rst;

wire [3:0]sel1,sel2;

wire [7:0]seg1,seg2;

wire a;

seg_static sim(.clk(clk),.rst(rst),.seg1(seg1),.seg2(seg2),.sel1(sel1),.sel2(sel2),.a(a));

initial begin clk = 0; forever #5 clk = ~clk; end

initial begin

rst = 1;

#10 rst=0;

end

endmodule

仿真图：

仿真图解释：sel1、sel2为片选信号，seg1、seg2为段选信号。从仿真图中可以看出，sel1、sel2进行1000,0100,0010,0001的循环，按顺序点亮数码管，实现数码管的同时显示。在本图中，以1000,0100,0010,0001的顺序看，数码管显示数字为02403152。从整个仿真图中可知，seg1、seg2在不同周期中的值不相同，反映出数码管显示数字的循环移位，实现了功能。

3.上板验证电路编码

设置时间为20240315，向右循环移动数字，另设置F6灯用于提示0.5HZ的频率。

4.Vivaado总电路图：

5. 实验总结

本次实验要求在fpga板上实现数码管的循环移动显示。

第一步需要实现八个数码管的同时显示。利用人眼的余晖效应，可以进行时分复用，在较短的时间内依次点亮数码管。第二步需要让数码管的数字循环滚动，可以在原有代码的基础上，加入循环移位寄存器实现功能。实验过程中也进行了仿真，仿真结果使实验者能更清晰地看到代码的运行结果，进行纠错和改正。

本次实验让我掌握了数码管的显示原理，也学会了实现循环移位的方法，有效巩固了先前学习的知识。